- 外观

- 官方资料

- (1)

- (2)

- 一、资料说明

- 【WHEELTEC ROS机器人通用资料】

- 最主要的资料，与ROS有关的内容全部在这里面。

- 同时包含运动底盘的控制使用的内容：手机蓝牙APP遥控、PS2手柄控制、航模手柄遥控、串口通信控制、CAN通信控制。

- 【WHEELTEC S系列 ROS大型科研机器人资料】

- 主要是运动底盘相关的内容：底盘硬件、STM32单片机源码、电路芯片手册原理图。

- 没有相关需求的同学可以忽略，不影响ROS内容的学习。

- 二、不同需求的资料指引

- 1、ROS机器人的基本概念

- 【WHEELTEC ROS机器人通用资料\1.ROS机器人整体介绍】

- 2、非ROS的快速上手遥控

- 【WHEELTEC ROS机器人通用资料\2.运动底盘的控制使用】

- 3、ROS的快速上手使用

- 【WHEELTEC ROS机器人通用资料\5.ROS1系列教程\3.ROS机器人入门使用视频教程\1.快速搭建ROS虚拟机环境与常见故障排查】（我们目前学习的内容）

- 4、ROS机器人系统性的学习顺序

- 先学习以下内容，有了相关基础能力，就可以根据自身需求、兴趣自由学习了。

- a.ROS1

- 【WHEELTEC ROS机器人通用资料\1.ROS机器人整体介绍】

- 【WHEELTEC ROS机器人通用资料\4.ROS相关的ubuntu基础教程】的1-6节

- 【WHEELTEC ROS机器人通用资料\5.ROS1系列教程\1.ROS基础干货视频教程】

- 【WHEELTEC ROS机器人通用资料\5.ROS1系列教程\3.ROS机器人入门使用视频教程】

- b.ROS2

- 【WHEELTEC ROS机器人通用资料\1.ROS机器人整体介绍】

- 【WHEELTEC ROS机器人通用资料\4.ROS相关的ubuntu基础教程】的1-6节

- 【WHEELTEC ROS机器人通用资料\6.ROS2系列教程\视频教程】

- 【WHEELTEC ROS机器人通用资料\6.ROS2系列教程\1.WHEELTEC-ROS2V2.0使用文档.pdf】

- 【WHEELTEC ROS机器人通用资料\3.STM32底层源码讲解教程】

- WHEELTEC ROS 机器人

- 功能使用与解析

- ROS 导航机器人搭建教

- 程

ROS机器人系统性介绍阅读总结

- 1. 一般机器人的组成

- ·  决策层：负责数据处理与动作控制。

- ·  传感器：包括电机编码器、雷达、IMU等，用于环境感知。

- ·  执行器：如电机、舵机，将控制信号转化为实际动作。

- 2. 执行：运动底盘

- 运动底盘的组成（轮式）

- ·  电源电池：提供能源。

- ·  控制器与驱动器：生成并放大控制信号，可设计为驱控一体。

- ·  电机与舵机：电能转化为动能。

- ·  轮子：根据需求选择类型（如麦轮、全向轮等）。

- ·  车架整合：将以上部件安装到车架形成完整底盘。

- 3. 感知：传感器

- ·  电机编码器：提供里程计数据。

- ·  单线/多线雷达：环境扫描与数据可视化。

- ·  IMU：姿态数据监测。

- ·  GNSS模块：卫星定位。

- ·  语音模块：语音交互支持。

- ·  （深度）相机：图像采集与处理。

- 4. 决策：ROS主控

- ·  功能：整合传感器数据，处理并控制机器人动作。

- ·  示例：通过相机识别红色物体，控制机器人靠近。

- ·  硬件要求：小型化电脑（如Jetson系列、树莓派等）。

- 5. 特别补充

- ·  ROS坐标系：

- ·  X（前后）、Y（左右）、Z（上下），旋转方向遵循右手定则。

- ·  单位标准：

- ·  时间（s）、质量（kg）、长度（m）、角度（rad）、速度（m/s或rad/s）、加速度（m/s²）。

功能实现：

配置虚拟机

充电

连接机器人

1用VNC

2使用vmware开Ubuntu虚拟机

主机连接机器人网络

密码：dongguan

网络适配器选桥接模式

Ctrl+alt+t打开终端

输入 SSH 登录命令：ssh -Y wheeltec@192.168.54.122（根据机器人实际ipv4地址而定）

输入yes

输入dongguan

激光雷达启动：

roslaunch turn_on_wheeltec_robot wheeltec_lidar.launch

3小车电脑都连接同一网络

若连接校园网，实际操作中需如此设置

切换网络后需更改连接时输入的ip地址

用todesk实现远程控制

用linux系统的命令行实现远程控制

NFS配置

NFS(Network File System)即网络文件系统

- 给自己电脑/虚拟机自动/手动分配一个ip地址，使前三段和机器人相同

见《WHEELTEC ROS机器人功能使用与解析_2024.11.18》page12-18

小车端输入：sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart

sudo mount -t nfs -o nolock 192.168.54.122:/home/wheeltec/wheeltec_robot /mnt

- 虚拟机端输入：sudo mount -t nfs 192.168.54.122:/home/wheeltec/wheeltec_robot /mnt

基础运动系统

完整使用教程

- 机器人联网

- Todesk远程控制机器人

- 查看机器人ip

- 修改机器人端.bashrc文件的两个ip地址都为机器人现IP

- 自己电脑连接同一个网络

- 虚拟机的虚拟网络适配器改成桥接模式

- 虚拟机端.bashrc文件IP地址host改成机器人ip，client改成自己ip（两IP地址前三段需相同）

- 可直接在机器人终端上运行指令；

- 也可在虚拟机终端ssh连接上机器人终端后运行指令，

输入 SSH 登录命令：ssh -Y wheeltec@192.168.54.122（根据机器人实际ipv4地址而定）

输入dongguan（linux系统不显示密码是正常现象）

App控制

雷达跟随功能

- roslaunch simple_follower laser_follower.launch

视觉跟随功能

roslaunch simple_follower visual_follower.launch

执行完命令之后，小车开始寻找目标物体。默认情况下，小车视觉跟随目标

为红色物体

2D建图功能

roslaunch turn_on_wheeltec_robot mapping.launch

然后打开另一个终端，输入rviz，打开rviz软件

3D建图功能

roslaunch turn_on_wheeltec_robot 3d_mapping.launch

然后打开另一个终端，输入rviz，打开rviz软件